承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

名      称：插拔式接线端子

使用方型号：

承制方型号：PTB450B-06-1-08-1

日      期：2006-8-29

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 刘永发 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 李建立 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 李再先 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB450B-06-1-08-1

PTB450B-06-1-08-1接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2006-8-29 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB450B-06-1-08-1

二、图形

外形尺寸

| ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66(UL94,V-0) |  | 1 |
| (2) | 螺钉 | 钢1010 | 镀环保彩锌 2um | 8 |
| (3) | 压片 | QSn6.5-0.1 | 镀雾纯锡 3um | 8 |
| (4) | 方块 | H59 | 镀 镍 2um | 8 |

四、进线方式：  平行于线路板

孔 间 距：5.0mm。

接线规格：14～26AWG。

五、技术参数：

螺钉力矩：  4 lbf·in。

电气参数：  300V，10A

工频耐压：  AC2500V，1分钟。

脉冲耐压:    4000V， 1.2/50us，正负极各5次。

绝缘阻抗：   DC500V，1000MΩ以上。

六、工作环境：

工作温度：  -40℃～+105℃

海    拔：  2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：  5%～95%

污染等级：  Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1                  UL  1059

IEC 998-2-1                UL  486E

IEC 999                    CSA22.2 158-1987

IEC 947

八、工艺使用：

- 使用工具：一字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀。

- 导线可预接端头形式：

九、包装方式：

密封包装