承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB350S-18-03-3

使用方编码：

日      期：2007-8-6

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 陈江平 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 陈润生 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编： 310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: ：杭州安桥电子有限公司 承制方型号: PTB350S-18-03-3

PTB350S-18-03-3接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2007-8-6 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：PTB350S-18-03-3

二、图形

外形尺寸公差

| ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 外壳 | PA66+25%GF UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 端盖 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (3) | 引脚S | 黄铜(H65) | 镀雾纯锡5um | 3 |
| (4) | 引脚L | 黄铜(H65) | 镀雾纯锡5um | 3 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板（取决于插头进线方式）

中心距：3.50mm

五、技术参数：

电气参数：  300V，8A

工频耐压：  AC2000V,1分钟

脉冲耐压:    2500V

绝缘阻抗：  DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：  -40℃～+105℃

海    拔：  2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：  5%～95%

污染等级：  Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1       IEC 998-2-1      IEC 999     IEC 947

UL 486E        UL 1059         CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种插座连接器采用焊接的方式与PCB板连接,波峰焊接260℃/5s、2次共10s,手工烙铁焊接350℃/10s。

九、包装方式：

密封包装