承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB752-00-02-1

使用方编码：

日      期：2007-12-24

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 周强 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 易尚烟 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 陈润生 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB752-00-02-1

BTB752-00-02-1本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2007-12-24 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

一、型号：BTB752-00-02-1

二、外形尺寸

。

| 公差： ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 左外壳 | PBT+GF15% | 黑 色 | 1 |
| (2) | 中外壳 | PBT+GF15% | 黑 色 | 1 |
| (3) | 右外壳 | PBT+GF15% | 黑 色 | 1 |
| (4) | 透明端盖 | PC（UL94 V-0） | 透 明 | 1 |
| (5) | 立柱 | PBT+GF15% | 黑 色 | 2 |
| (6) | 导流条 | 紫 铜 | 镀镍5μm | 2 |
| (7) | 六角螺钉 | C1018 | 镀镍5μm | 4 |
| (8) | 六角螺母(M6) | C1018 | 镀镍5μm | 4 |
| (9) | 长螺钉M4 | C1018 | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (10) | 弹簧垫圈(M4) | STEEL | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (11) | 平垫圈 | STEEL | 镀环保彩锌5μm | 2 |
| (12) | 六角螺母(M4) | STEEL | 镀环保彩锌5μm | 2 |

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距：21mm

接线规格：O型端子50-8

五、技术参数：

螺钉力矩：     25.0kgf·cm

电气参数：     300V，180A

工频耐压：     AC3000V,1分钟

脉冲耐压:      4000V

绝缘阻抗：     DC1000V，1000MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：    -40℃～+120℃

海    拔：    2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：    5%～95%

污染等级：    Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1          UL  1059      IEC 999

IEC 998-2-1        UL  486E      IEC 947

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子采用接线的方式与机板相连，使用连接方式有以下几种

九、包装方式：

1) 出货时,压线螺钉用3Lbf.in打紧出货.

2) 密封包装。