承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品  名称：栅栏式接线端子

承制方型号：BTB450-02-06-1

使用方编码：

日      期：2010-02-25

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 朱集微 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 袁斌 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB450-02-06-1

BTB450-02-06-1 接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2010-02-25 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

编码原则:

系列    型号   位数  颜色

BTB450 - 02  -  X X -  X

1= 黑，2=蓝，3=绿 ……

有效位数:2~32

一、型号：BTB450-02-06-1

二、图形

外形尺寸 & PCB孔位尺寸

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 | ROSH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 螺钉 | C1018 | 铜底2um, 镀镍4um | 6 | 符合 |
| (2) | 引脚 | BRASS | 铜底0.5um,镀镍2.5um,镀雾纯锡8um | 6 |  |
| (3) | 外壳 | PA66 (UL94,V0) |  | 1 |  |

四、进线方式：  平行于线路板

中 心 距：6.35mm

接线规格：18-22AWG.

五、技术参数：

承受最大力矩： 4.5 lbf.in

电气参数：    300V，10A

工频耐电压：  AC2500V,1分钟

脉冲耐电压:    4000V

绝缘阻抗：    DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：-40℃～+120℃

海拔    ：2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：5%～95%

环境污染等级：Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1      IEC 68-2-6      IEC 998-2-1

IEC 68-2-11    IEC 999      IEC 68-2-20    IEC 947            IEC 947-7-1   UL1059   UL486E   CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s,使用连接方式有以下几种。

九、包装方式：

密封包装