承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称：弹簧式接线端子

承制方 型号：STB851-02

使用方 编码：

日       期：2008-9-19

承制方确认                         使用方确认

| 拟制 | 辛 烨 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: STB851-02

STB851-02   接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2008-9-19 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：STB851-02

二、图形

外形尺寸                              PCB焊孔尺寸

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 端盖 | PA66 UL94 V-0 |  | 见技术要求 |
| (2) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 见技术要求 |
| (3) | 压片 | SUS301 H |  | =孔位数 |
| (4) | 后引脚 | T2 Y2 | 镀雾纯锡5um | =孔位数 |
| (5) | 前引脚 | T2 Y2 | 镀雾纯锡5um | 1 |

四、进线方式：垂直于线路板

中心距：5.00

接线规格：16-20AWG

五、技术参数：

电气参数：    500V，10A

脉冲耐电压:    4000V

绝缘阻抗：    DC500V，500MΩ以上

工频耐电压：   AC2500,  1分钟

六、工作环境：

工作温度：-40℃～+105℃

海拔    ：2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：5%～95%

环境污染等级：Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1                  IEC 68-2-6

IEC 998-2-1                IEC 68-2-11

IEC 999                    IEC 68-2-20

IEC 947                    UL  1059

IEC 947-7-1                UL  486E

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；接电缆线时无需特殊工具接线,使用连接方式如下:

九、包装方式：

密封包装