承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品名 称：弹簧式接线端子

承制方型号：STB710-03-02-5

使用方编码：

日      期：2009-7-2

承制方确认                        使用方确认

| 拟制 | 万 千 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: STB710-03-02-5

STB710-03-02-5接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 新开发 | 2009-7-2 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：STB710-03-02-5

二、图形

外形尺寸

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 端盖1 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (2) | 外 壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (3) | 端盖2 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (4) | 前引脚 | C5210 R-H | 雾纯锡5 um | 1 |
| (5) | 后引脚 | C5210 R-H | 雾纯锡5 um | 1 |

四、进线方式：平行于线路板

中 心 距：  3.50mm

接线规格：  20-16AWG

剥线长度：  7.5-8.5 mm

五、技术参数：

电气参数：     500V，2A

工频耐压：     AC2500V,1分钟

脉冲耐压:      4000V 正负极各5次

绝缘阻抗：     DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：     -40℃～+105℃

海    拔：     2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：     5%～95%

污染等级：     Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1          IEC 68-2-6        IEC 68-2-11

IEC 998-2-1        IEC 68-2-20       IEC 947-7-1

IEC 999            IEC 947          CSA22.2 158-1987

UL 1059           UL 486E

八、工艺使用：

此种接线端子连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；使用连接方式如下:

九、包装方式：

密封包装