承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称：弹簧式接线端子

承制方 型号：STB453-00

使用方 编码：

日       期：2008-8-07

承制方确认                         使用方确认

| 拟制 | 龙细治 |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 | 付绍军 |  | 结构审核 |  |
| 批准 | 林克发 |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方:杭州安桥电子有限公司 承制方型号: STB453-00

STB453-00接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2008-8-07 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号：STB453-00

二、图形

外形尺寸                         PCB焊孔尺寸

P=5.0        L=Px孔位数         N=孔位数

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 按钮 | PA66 UL94 V-0 |  | N |
| (2) | 外壳 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |
| (3) | 压片 | SUS301 |  | N |
| (4) | 引脚 | 铜H62 | 镀雾纯锡5um | N |
| (5) | 端盖 | PA66 UL94 V-0 |  | 1 |

四、进线方式：平行于线路板

中心距：  5.00 mm

接线规格：20-24AWG

五、技术参数：

电气参数：  300V，6A         脉冲耐电压: 4000V

工频耐电压：AC2500V,1分钟    绝缘阻抗:DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：   -40℃～+105℃

海    拔：   2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：   5%～95%

污染等级：   Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1                  IEC 68-2-6

IEC 998-2-1                IEC 68-2-11

IEC 999                    IEC 68-2-20

IEC 947                    UL  1059

IEC 947-7-1                UL  486E

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；使用连接方式如下种:

九、包装方式：

密封包装